Варианты

Задача 1. По данным IP-адресам с маской подсети /18 получить IP-адрес сети и IP-адрес широковещательной рассылки в данной сети:

(четвертый столбец – дополнительное задание)

Задача 2. Используйте IP-адреса из задания I и заданную в таблице ниже длину маски сети, чтобы получить IP-адрес сети, маску сети и IP-адрес широковещательной рассылки в данной сети:

(четвертый столбец – дополнительное задание)

Задача 3. Является ли данная маска сети правильной и какова ее длина в битах:

(По определению маска сети является непрерывной последовательностью битов 1 от старшего разряда после которых идут только биты 0. Поэтому необходимо перевести в двоичное представление указанные маски и проверить этот факт).

(четвертый столбец – дополнительное задание)

Задача 4. Является ли данный IP-адрес адресом сети с указанной длиной маски сети:

(необходимо вычислить по данному IP-адресу адрес сети и сравнить с исходным адресом, указанным в задании)

(четвертый столбец – дополнительное задание)

Задача 5.

Принадлежат ли указанные IP-адреса к одной подсети: (чтобы узнать принадлежат ли адреса к одной подсети, необходимо получить адрес сети для каждого из адресов и сравнить адреса сетей)

Задача 6.

Определить максимальную длину маски сети, чтобы указанные IP адреса находились в одной сети:

(чтобы определить максимальную длину маски сети необходимо перевести в двоичное представление оба адреса и посчитать число совпадающих бит, начиная со старшего бита до первого различия)